OBJETO: REFORMA e MANUTENÇÃO – ESPAÇO CULTURAL DENI DE MOURA FADEL

ÁREA CONSTRUÇÃO: 426,93 m2

MUNICIPIO: IBAITI - PR

# MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: Rua Antonio de Moura Bueno

PROJETO: Projeto referente a reforma e manutenção. Conforme de projeto básico da Edificação onde haverá a intervenção.

1. ALVENARIA

1.1 Exposições Gerais:

Toda alvenaria devera ser construída tijolos cerâmicos, faces planas, arestas vivas; dimensões uniformes, textura homogênea; isentos de trincas ou outros defeitos visíveis.

As alvenarias serão executadas com as dimensões indicadas nos desenhos e com alinhamento de níveis ali figurados salvo exceções contrárias.

Na execução das alvenarias deverá empregar-se mão de obra de primeira qualidade observando estritamente os alinhamentos e prumos, não sendo permitidas juntas horizontais e verticais maiores de 2,0 cm. Os tijolos devem ser assentados em juntas desencontradas (em amarração).

1.2 Dosagem das argamassas:

A argamassa para assentamento de todas as alvenarias de blocos cerâmicos, será confeccionada nas seguintes proporções:

Da argamassa de assentamento: traço 1:4, cimento e areia.

2. REVESTIMENTO DAS PAREDES

2.1 Exposições Gerais

Os revestimentos para as diferentes qualidades de trabalho deverão ser confeccionadas nas seguintes proporções abaixo, nos locais onde foram indicadas ou recomendáveis:

2.1.1.Para chapiscos –

Argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3

2.1.2. Para emboço:

Argamassa mista de cimento e areia média, no traço 1:7

2.1.3. Corrimão e Quarda-corpo

Os mesmos deverão atender a normatização da NBR 9050

3. REVESTIMENTOS DE PISOS

3.1 Pisos

Haverá demolição dos pisos cerâmicos existente, sendo posteriormente executado contrapiso de regularização e assentado revestimento do tipo porcelanato nas dimensões 45x45cm.

Deverão ser tomadas precauções para dar ao piso os caimentos necessários para os ralos onde for mecessario.

4. ESQUADRIAS / VIDROS

4. 1 Disposições Gerais

Serão executado lubrificação e limpeza nas esquadrias existentes

A substituição da porta, fechaduras e dobradiças para atender a NBR 9050, devendo seguir as dimensões indicadas no projeto arquitetônico.

A firma Construtora, uma vez colocados, será a única responsável pela conservação dos mesmos, devendo repor todos os vidros que por ventura sejam quebrados antes da entrega final da obra.

5. PINTURAS

5.1 Tinta Esmalte Sintético

- Tinta a base de resinas alquídicas; acabamento acetinado ou brilhante; lavável.

- Uso das cores prontas.

- Diluente: aguarrás.

- Primer-tinta de fundo, sintética, no tipo adequado à superfície a ser pintada.

- Tinta anticorrosiva, à base de óxido de ferro-zarcão, para a 1ª demão em estruturas e peças de ferro.

Execução:

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas de gordura; deve receber uma demão primária seladora, de acordo com o material a ser pintado.

Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma.

A superfície já pintada deve ser lixada levemente com lixa d'água e seca antes da nova demão.

A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante).

5.2 Tinta em Látex Acrílico.

Será executada, pintura em látex acrílico em superfícies devidamente emassadas sobre as paredes.

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.2 Rede de água fria

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de acordo com as normas da ABNT e das concessionárias locais.

Toda a rede deverá ser executada com tubos de PVC rígido, juntas soldáveis, conforme EB-892/77 (NBR-5648); conexões de PVC rígido, junta soldável, seguindo especificações acima.

Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

7.1 Disposições gerais

Os projetos deverão estar de acordo com as normas da ABNT e Concessionária Local.

7.2 Eletrodutos

Eletrodutos de polietileno embutidos nas paredes e lajes com espessuras adequadas para a perfeita acomodação de cabos e fios.

7.3 Fios e cabos elétricos

Fios e cabos de cobre de alta condutibilidade, com revestimento termoplástico em cores diversas e nível de isolamento para 750V.

8. LIMPEZA GERAL

8.1 O construtor deverá entregar o edifício completamente acabado e limpo, os pisos lavados e limpos, vidros lavados assim como os azulejos.

9. OBERVAÇÃO:

As empresas por ocasião da retirada do edital de licitação, deverão solicitar ao departamento de engenharia à visita técnica.

Ibaiti, 16 de maio de 2025.

Antonio Vincenzi

Engenheiro Civil.

CREA 10.382/D – PR